Here are the cleaned EEG data so you can upload them to EEGlab and do whatever you want with them.

The processing:

1- The first epochs of each trial are removed. In the case of baseline epochs, these are the first 5 (10s); in the case of DMT, t=0 starts at the time noted on the spreadsheet.

2- Frequency filters: a bandpass filter between 1-90 Hz and a notch filter between 47.5-52.5 Hz

3- Removal of bad channels using two methods:

Anual, visual inspection of the entire trial

Automatic using kurtosis, probability, and spectral power deviations

The removed channels are saved in a separate file (channels_removed.mat) just in case and in the struct (EEG.channels_rj)

4- The removed channels are interpolated from the remaining ones

5- Generated 2-second epochs

6- Epochs to be rejected are automatically marked and then verified via visual inspection. The rejected epochs are finally ALWAYS defined manually.

The removed epochs are saved in a separate file (rejected_epochs.mat).

7- An ICA is run on each measurement independently, with its number of components equal to the number of channels not removed.

8- Manual component removal, looking at both the maps and the spectral power.

The removed components are saved in a separate file (removed_components.mat).

Acá están los datos de EEG limpios para poder cargar en el EEGlab y hacerles lo que quieran por ahi.

El procesamiento que tienen:

1- Se remueven las primeras epocas de cada trial. En el caso de las basales son las primeras 5 (10s), en el caso DMT arranca el t=0 en el tiempo anotado en la planilla.

2- Filtros de frecuencia: un pasabanda entre 1-90Hz y un filtro notch entre 47.5-52.5 Hz

3- Remoción de canales malos utilizando 2 métodos:

- MAnual, inspección visual de todo el trial

- Automático utilizando kurtosis, probability y desvios en el poder espectral

Los canales eliminados se guardan en un file aparte (channels_removed.mat) por las dudas y en la struct (EEG.channels_rj)

4- Se interpolan los canales eliminados a partir de los que quedan

5- Épocas generadas de 2s

6- Se marcan épocas a rejectar automáticamente y luego se verifica via inspección visual. Las épocas rejectadas son finalmente definidas SIEMPRE en forma manual.

Las épocas removidas se guardan en un file aparte (rejected_epochs.mat)

7- Se corre un ICA a cada medición independientemente, con su nro de componentes igual an nro de canales no removidos.

8- Remoción de componentes manual, mirando tanto los mapas como el poder espectral.

Las componentes eliminadas se guardan en un file aparte (removed_components.mat)